| FUNÇÃO: | Verificar Comunicação da Automação |
| --- | --- |

NECESSIDADES OPERACIONAIS

- MALETA COM TODAS AS FERRAMENTAS; - Alicate de corte, L10, Multímetro operacional, fita isolante, Fenda bico fino, Chave Philips e Fenda normal. - PROGRAMA DA CONCENTRADORA E CERTIFICADO ATUALIZADO; - MECÂNICO NO LOCAL DO ATENDIMENTO – (OPCIONAL);

PORTAL DE APOIO

- Companytec - Tecnologia Gerando Soluções - Companytec USUÁRIO: Automaserv SENHA: m0110484 - Grupo WhatsApp – Companytec “Nível 2”

ETAPAS DE VERIFICAÇÃO

Observações: - Falar com o responsável e colher todas as informações do que aconteceu para começar os procedimentos de verificação; - Se todas as bombas estiverem sem comunicar com a concentradora, coloque apenas uma em automação para teste; - Caso a bomba esteja travada é necessário desligar ela no disjuntor e esperar por 3 minutos (reset); - Verificar se a concentradora está funcionando normalmente. 1 PASSO: TESTE DE CONTINUIDADE - Teste de continuidade da CPU e do cabo de automação. Com a bomba desligada abra a caixa de ligação externa, remova toda a tampa e separe os fios que conecta a CPU com a Concentradora. OBS: Para o teste da CPU é necessário que a bomba esteja ligada. - Use o multímetro para testar a continuidade dos fios que vem da CPU – O resultado retornado pelo o multímetro não pode ser menor que 400 ou 600 dependendo da bomba ou valores oscilando. OBS: Caso o retorno não for positivo. - Placa loop ou CPU queimada. - Cabo rompido ou desconectado. - Use o multímetro para testar a continuidade do cabo que conecta na concentradora – Em uma das pontas do cabo feche o circuito e nesse caso o retorno é um bip continuado sem falha. OBS: Caso o retorno não for positivo. - Cabo rompido. 2 PASSO: VERIFICAR O CONECTOR OBS: Se o Mecânico fez a troca da placa e a automação não está funcionando, é necessário verificar se não houve a troca de polaridade do positivo com o neutro. - Com os cabos conectados e a bomba em automação, troque os cabos no conector e veja se a automação volta a funcionar pelo o programa da concentradora. Exemplos de conexões por modelo de concentradora da Companytec e dos slots. Exemplos de conexões concentradora EZTech e dos slots. 3 PASSO: CONFIGURAÇÕES - Colocando bomba Gilbarco Stratema em Automação Acessar a programação - Teclado com chave gerencial • Girar a chave gerente para a posição “P”; • Pressionar a tecla “P1” para entrar na programação; - Teclado sem chave gerencial • Pressionar a tecla “G1”; • Pressionar a tecla “P1”; • Digitar a Senha (Por padrão, a Senha é 123456); - Modo Remoto • Pressionar a tecla “2” (Comando 2); • Pressionar a tecla “E”; • Aparecerá no display de Total a pagar: _ _X_02 ▪ X: modo de funcionamento, (1= remoto; 0= local); ▪ 02: Comando 2; • Pressionar a tecla “1”; • Pressionar a tecla “E”; • Pressionar a tecla “P2” para sair da programação de automação; • Pressionar a tecla “C” para sair da programação; 7.1.4. Salvar a configuração: • A configuração é salva sempre que é pressionada a tecla “E” após alteração de cada parâmetro. - Colocando bomba Wayne em Automação Como identificar A CPU desta bomba é facilmente identificada pela utilização do controle remoto para acessar sua configuração, conforme mostrado na figura 1 - Acessar a programação • Pressione 1 para entrar na programação; • Digite a primeira senha: 911 e pressione ENTER; • Digite a segunda senha: 911 e pressione ENTER; - 7.1.3. Modo Remoto • Tecle NEXT até aparecer F01 no display do Preço por Litro; • Tecle ENTER, no display de Litros aparecerá o valor atual da F01; • Tecle UP até aparecer “1” no display de Total a Pagar; • Tecle ENTER e verifique se o valor “1” passou para o display de Litros (o valor “1” é modo remoto e o valor “2” é modo local); • Tecle CLEAR; - 7.1.4. Salvar a configuração: • Tecle NEXT até aparecer F00 no display do Preço por Litro; • Tecle ENTER, no display de Litros aparecerá o valor atual da F00; • Tecle UP até aparecer “3” no display de Total a Pagar; • Tecle ENTER e verifique se o valor “3” passou para o display de Litros O valor “3” significa que as alterações feitas anteriormente serão gravadas e a programação encerrada; O valor “2” significa que as alterações feitas anteriormente não serão gravadas e a programação encerrada; • Pressione ENTER novamente para sair do modo Programação;